Требования   пожарной   безопасности,   
предъявляемые к электрическим обогревателям

Нормальная работа     электрообогревателей     обеспечивается правильным и безопасным устройством самих приборов. Поэтому ни в коем  случае  не  используйте самодельные электрообогревательные приборы, изготовленные  кустарным  способом   (так   называемые "козлы"), а   также  трамвайные  печи.  Пользуйтесь  приборами только заводского изготовления. Провода, идущие от обогревателя к электророзетке,  не  должны  быть  пересохшими или поврежденными. Ножки обогревателей  должны  быть  снабжены  токонепроводящими каблучками, спираль  конструктивно  защищена  от  механических повреждений. Не  допускайте  соприкосновение  обогревателей  с мебелью и    имуществом   -   это   может   вызвать   тепловое воспламенение. К  такому  же  результату  приводит  оплошность людей,   когда   шнур   питания  попадает  в  зону  теплового излучения. 
При эксплуатации приборов  периодически  проверяйте плотность контактов  в  местах  соединения  шнура с клеммами и вилками. Не   оставляйте   включенные электрообогреватели без присмотра. Не допускается сушить белье на обогревателях, а также накрывать их сгораемыми материалами. Ремонт     электрообогревателей доверяйте только квалифицированному специалисту,  а не мастеру-самоучке.  После покупки приборов обязательно ознакомьтесь с    мерами безопасности и строго следуйте заводским инструкциям,  которые указаны в паспортах на электроприборы. Рекомендуется использовать современные масляные обогреватели с устройствами защиты от перегрева и УЗО.